# Manual de Resolución de Errores — Envasadora Uhlmann UPS 4

Modelo: Uhlmann UPS 4 (adaptable a IMA, Romaco y Marchesini de gama similar)

Revisión: 2.1  |  Fecha: 10/11/2025  |  Mantenimiento & Producción

# Introducción

Este manual recoge los 15 errores más frecuentes detectados en operación de la envasadora de blísteres, sus causas raíz identificadas, los pasos de diagnóstico y las acciones correctivas que puede ejecutar el operario de turno antes de escalar al equipo de mantenimiento. El objetivo es minimizar el tiempo de parada no planificado y el desperdicio de material.

# ERR-001 — Rotura de lámina de aluminio en la zona de sellado

Síntomas: Alarma sonora. Detector óptico de integridad activado. Blísteres salen abiertos o con sellado incompleto.

Causas más frecuentes:

Temperatura de sellado superior a la especificada (nominal: 180°C ±5°C).

Velocidad de línea demasiado alta para el espesor de aluminio actual.

Lámina con defecto de fábrica (arrugas, golpes en el rollo).

Rodillo de tracción con desgaste excesivo.

Acciones correctivas (por orden):

1. Detener la línea. Retirar el material defectuoso del circuito.

2. Verificar temperatura de los platos de sellado con termómetro de contacto. Si hay desviación >3°C, llamar a Mantenimiento.

3. Inspeccionar el rollo de aluminio: buscar arrugas o daños. Si se detectan, cortar el tramo dañado y empalmar.

4. Verificar tensión del rollo (no debe estar demasiado tenso ni flojo). Ajustar freno de bobina.

5. Reducir velocidad en un 10% y observar si el problema se resuelve.

6. Si persiste tras 5 minutos de operación a velocidad reducida, escalar a Mantenimiento con código ERR-001.

Tiempo estimado de resolución: Operario: 10–20 min. Con Mantenimiento: 30–60 min.

Impacto en producción: Alto — produce rechazo masivo si no se detecta a tiempo.

# ERR-002 — Blíster con cavidades vacías (falta de comprimido)

Síntomas: Alarma del sistema de control de presencia (CCD o vision system). Contador de rechazos aumenta.

Causas más frecuentes:

Tolva de alimentación vacía o con producto apelmazado.

Vibrador de alimentación desajustado o averiado.

Comprimidos fuera de especificación de peso/tamaño (se atascan en guías).

Guías de alimentación sucias o con acumulación de polvo.

Acciones correctivas (por orden):

1. Verificar nivel de tolva. Si está vacía, rellenar con el lote correcto según la orden de fabricación.

2. Comprobar que el vibrador esté en marcha (LED verde en panel). Si está apagado, activar desde la pantalla HMI.

3. Limpiar guías de alimentación con brocha y aspirador. Verificar que no haya comprimidos rotos obstruyendo el paso.

4. Pasar comprimido de muestra por las guías manualmente para verificar el flujo.

5. Si el problema es el vibrador (no responde), notificar a Mantenimiento.

Tiempo estimado de resolución: Operario: 5–15 min.

Impacto en producción: Alto — unidad no apta para consumo. El sistema de visión debe rechazarlos automáticamente.

# ERR-003 — Atasco en zona de troquelado / corte de blísteres

Síntomas: Parada brusca de línea. Alarma mecánica. Material acumulado visible en zona de troquelado.

Causas más frecuentes:

Mal alineamiento del material (PVC/aluminio) en la guía central.

Cuchilla de corte desgastada o con mella.

Cuerpo extraño (fragmento de comprimido, trozo de film) atrapado.

Velocidad de avance descuadrada respecto al ciclo de corte.

Acciones correctivas (por orden):

1. PARADA DE EMERGENCIA si hay riesgo de daño en el equipo o el operario.

2. Retirar el material acumulado con cuidado usando las herramientas proporcionadas (nunca con las manos desnudas en la zona de cuchillas).

3. Verificar alineación del material en la guía. Reajustar si es necesario con la ruleta de centrado.

4. Inspeccionar cuchilla visualmente. Si hay mella visible, sustituir (solo personal de Mantenimiento).

5. Realizar 3 ciclos en vacío (sin material) antes de reiniciar producción.

Tiempo estimado de resolución: Operario: 5–10 min. Sustitución de cuchilla (Mantenimiento): 45 min.

Impacto en producción: Medio — parada de línea. Sin desperdicio de producto si se resuelve rápido.

# ERR-004 — Temperatura de formado fuera de rango — PVC no forma correctamente

Síntomas: Blísteres con cavidades mal formadas, rotas o con burbujas. Alarma de temperatura.

Causas más frecuentes:

Resistencia de calentamiento de la zona de formado averiada.

Sensor de temperatura descalibrado.

PVC incorrecto (diferente calibre al especificado).

Flujo de aire de refrigeración de molde obstruido.

Acciones correctivas (por orden):

1. Verificar temperatura en HMI: zona formado nominal 120°C ±5°C (varía según el formato).

2. Si la temperatura real difiere >10°C del setpoint durante más de 2 minutos, detener línea y avisar a Mantenimiento.

3. Verificar el calibre del PVC cargado. Consultar la ficha de formato para el espesor especificado.

4. Comprobar que las rejillas de ventilación del molde no estén obstruidas.

Tiempo estimado de resolución: Diagnóstico: 5 min. Resolución por Mantenimiento: 1–3 horas.

Impacto en producción: Alto — produce blísteres defectuosos a alta velocidad.

# ERR-005 — Impresión de código Datamatrix / número de lote defectuosa

Síntomas: Sistema de visión rechaza blísteres por código ilegible o incorrecto. Alarma de impresora.

Causas más frecuentes:

Cartucho de tinta de la impresora inkjet a punto de agotarse.

Cabezal de impresión sucio o con boquillas obstruidas.

Velocidad de línea superior a la capacidad de impresión.

Parámetros de impresión (fecha de caducidad, número de lote) incorrectamente configurados.

Acciones correctivas (por orden):

1. Verificar nivel de tinta en la pantalla de la impresora (Linx o Markem-Imaje). Si nivel <15%, cambiar cartucho.

2. Realizar ciclo de limpieza de cabezal desde el menú de la impresora (Maintenance > Head Cleaning).

3. Verificar los parámetros impresos en pantalla HMI: número de lote, fecha de fabricación y caducidad según la orden.

4. Imprimir 5 blísteres de prueba y verificar con lector de códigos antes de reiniciar producción.

5. Si el código sigue siendo ilegible, escalar a Mantenimiento. No producir sin serialización válida.

Tiempo estimado de resolución: Operario: 10–15 min. Mantenimiento (fallo de cabezal): 1 hora.

Impacto en producción: Crítico — sin código válido el producto no es trazable y debe ser rechazado.

# ERR-006 — Exceso de rechazo en control de peso (IPC en línea)

Síntomas: % de rechazo supera el límite de alerta (>1%) o de acción (>3%). Alarma de calidad.

Causas más frecuentes:

Variabilidad de peso de los comprimidos por encima de la especificación.

Báscula de control en línea descalibrada.

Mezcla de dos lotes distintos en la tolva.

Comprimidos rotos en la tolva por exceso de vibración.

Acciones correctivas (por orden):

1. Detener el llenado de la tolva inmediatamente.

2. Tomar muestra de 10 comprimidos de la línea y pesar manualmente. Si la variabilidad es >±5% del peso nominal, notificar a Control de Calidad.

3. Verificar calibración de la báscula con pesas patrón certificadas (guardadas en el cajón de la báscula).

4. Revisar tolva: si hay mezcla de lotes, vaciar y limpiar según SOP-LIN-001.

5. Cubrir los blísteres afectados y segregar en cuarentena hasta resolución.

Tiempo estimado de resolución: Diagnóstico: 15 min. Resolución completa: variable (puede requerir investigación de QC).

Impacto en producción: Crítico — afecta directamente a la calidad del producto.

# ERR-007 — Atasco o desbordamiento en la zona de cartoning (encajado)

Síntomas: Parada de la encajadora. Blísteres acumulados en la cinta de transferencia. Alarma mecánica.

Causas más frecuentes:

Velocidad desincronizada entre la blistera y la encajadora.

Fallo en el sistema de inserción de folleto (folleto doblado o ausente).

Cajas de cartón mal formadas o fuera de especificación.

Sensor de presencia de caja en fallo.

Acciones correctivas (por orden):

1. Parar ambas máquinas (blistera y encajadora) coordinadamente.

2. Retirar los blísteres acumulados y depositarlos en bandeja de recuperación.

3. Verificar el cargador de folletos: recargar si está vacío, retirar folletos arrugados.

4. Verificar el cargador de cajas: separar las cajas mal troqueladas.

5. Reiniciar la encajadora y ajustar la velocidad de sincronización desde el HMI (menú Sync).

Tiempo estimado de resolución: Operario: 10–20 min.

Impacto en producción: Medio — parada de línea sin pérdida de producto si se actúa rápido.