# SOP-LIN-001 — Procedimiento Estándar de Limpieza de Línea de Empaquetado

Versión: 3.2  |  Fecha: 15/01/2026  |  Área: Producción / Empaquetado

Aprobado por: Dpto. Calidad  |  Próxima revisión: 15/01/2027

# 1. Objeto

Este procedimiento establece las instrucciones detalladas para llevar a cabo la limpieza y sanitización de la línea de empaquetado de productos farmacéuticos sólidos (comprimidos y cápsulas), garantizando la ausencia de contaminación cruzada entre lotes y el cumplimiento de los requisitos de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF/GMP).

# 2. Alcance

Este SOP aplica a todas las líneas de empaquetado (L1–L5) de la planta de fabricación. Cubre la limpieza entre lotes del mismo producto (limpieza menor), entre productos diferentes (limpieza mayor) y la limpieza de fin de turno.

# 3. Responsabilidades

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Operario de línea | Ejecutar la limpieza según este procedimiento y registrar en el parte de turno. |
| Supervisor de producción | Verificar la ejecución y firmar el registro de limpieza. |
| Control de Calidad | Tomar muestras de hisopado cuando corresponda y liberar la línea. |
| Mantenimiento | Asistir en el desmontaje de piezas de difícil acceso cuando sea necesario. |

# 4. Materiales y Equipos Necesarios

Agua purificada (PW) según especificación WFI-002

Detergente alcalino Tego 51 al 2% en agua purificada

Alcohol etílico al 70% para superficies de contacto con producto

Paños de microfibra limpios (color azul: equipo; color rojo: suelo)

Aspirador industrial con filtro HEPA certificado

Escobillas de nylon de uso exclusivo por línea (identificadas con número de línea)

EPIs: guantes de nitrilo, mascarilla FFP2, gafas de protección, bata

Kit de hisopado para muestras de superficie (si aplica cambio de producto)

# 5. Procedimiento

## 5.1 Limpieza Menor (entre lotes del mismo producto)

Paso 1 — Parada de línea: Detener la línea de empaquetado según el procedimiento SOP-LIN-000. Confirmar que no hay producto en curso. Registrar hora de parada en el parte de turno.

Paso 2 — Señalización: Colocar cartel 'LÍNEA EN LIMPIEZA' en el acceso a la línea. Nadie puede acceder a la zona sin EPIs completos durante el proceso.

Paso 3 — Retirada de producto: Retirar todos los blísteres, cajas y materiales de empaquetado pendientes. Depositar en contenedor identificado con el número de lote. Nunca mezclar material de lotes distintos.

Paso 4 — Aspiración: Aspirar todas las superficies externas de los equipos: tolvas, guías, cintas transportadoras. Prestar especial atención a las zonas de acumulación de polvo bajo las máquinas.

Paso 5 — Limpieza húmeda: Preparar solución detergente Tego 51 al 2%. Limpiar superficies con paño humedecido en dirección de arriba hacia abajo. No verter líquido directamente sobre componentes eléctricos.

Paso 6 — Aclarado: Aclarar con paño humedecido en agua purificada. Repetir hasta ausencia de restos de detergente (verificar con tira pH: debe ser 6.5–7.5).

Paso 7 — Sanitización: Aplicar alcohol 70% con paño limpio en todas las superficies de contacto con producto. Dejar actuar 3 minutos antes de proceder.

Paso 8 — Secado: Secar con paños secos de microfibra. La línea debe estar completamente seca antes de reiniciar la producción.

Paso 9 — Verificación visual: El supervisor revisará la línea. Si se detectan restos de producto o suciedad, repetir desde el Paso 4.

Paso 10 — Registro: Cumplimentar el Registro de Limpieza RL-LIN-001 con nombre, fecha, hora inicio, hora fin y firma. El supervisor contrafirma.

## 5.2 Limpieza Mayor (cambio de producto)

Además de todos los pasos de la limpieza menor, se deben realizar las siguientes acciones adicionales:

Desmontar todas las piezas desmontables según la guía GM-LIN-001 (tolvas, guías de blíster, ruedas de formato).

Limpiar piezas desmontadas en la sala de lavado con solución detergente, aclarar y secar en estufa a 60°C durante 30 minutos.

Tomar hisopados de superficie en los 3 puntos críticos definidos en el plan de muestreo MS-LIN-001.

Esperar resultado de hisopados antes de montar las piezas. Límite de aceptación: ≤10 ppm de principio activo anterior.

Registrar los cambios de formato en el Registro de Cambio de Formato CF-LIN-002.

Control de Calidad debe liberar la línea mediante firma en el RL-LIN-001 antes de iniciar producción.

# 6. Frecuencias de Limpieza

| Tipo de limpieza | Frecuencia | Documento de registro |
| --- | --- | --- |
| Limpieza de fin de turno | Al finalizar cada turno de producción | RL-LIN-001 |
| Limpieza menor entre lotes | Cada cambio de lote del mismo producto | RL-LIN-001 |
| Limpieza mayor cambio producto | Cada cambio de producto en la línea | RL-LIN-001 + CF-LIN-002 |
| Limpieza semanal profunda | Todos los lunes antes del inicio de producción | RL-LIN-003 |
| Verificación microbiológica | Mensual en puntos críticos | RM-LIN-004 |

# 7. Criterios de Aceptación

Una línea se considera limpia y lista para producción cuando se cumplen TODOS los siguientes criterios:

Inspección visual: ausencia de polvo, restos de producto anterior, lubricantes o materiales de empaquetado.

pH del agua de aclarado: entre 6.5 y 7.5 (verificado con tiras reactivas).

Hisopados de superficie (solo cambio de producto): ≤10 ppm del principio activo anterior según HPLC.

Ausencia de olores extraños.

Documentación completa y firmada por el operario y el supervisor.

Liberación formal por Control de Calidad (en cambio de producto).

# 8. Acciones ante Desviaciones

Hisopado fuera de especificación: Repetir limpieza mayor completa. Notificar a Control de Calidad. Abrir desviación según SOP-CAL-010.

pH de aclarado fuera de rango: Repetir aclarado con agua purificada fresca hasta pH dentro de rango.

Daño en alguna pieza durante el desmontaje: Notificar a Mantenimiento. No instalar la pieza dañada. Sustituir antes de producción.

Incumplimiento de tiempos de actuación del desinfectante: Repetir aplicación de desinfectante desde el inicio del tiempo de contacto.

# 9. Historial de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10/03/2022 | Versión inicial | J. López |
| 2.0 | 05/09/2023 | Incorporación de limpieza mayor con hisopados. Actualización de límites. | M. García |
| 3.0 | 20/06/2025 | Actualización de desinfectante (cambio de proveedor). Nuevos puntos de muestreo. | A. Martínez |
| 3.2 | 15/01/2026 | Corrección de tiempos de contacto del alcohol 70%. Añadido paso de secado en estufa. | A. Martínez |